POROČILO ANALIZE HITROSTI Z 
RADARSKO TABLO MHP50

OBDOBJE: 01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59

LOKACIJA: Destrnik - PLACAR

Kazalo

Lokacija in način meritev

Število prevozov

Hitrosti

Percentili hitrosti

Hitrostni razredi

Dnevne obremenitve

Tabela rezultatov

Lokacija in način meritev

Lokacija: Destrnik - PLACAR (46.454492,15.892852)

Radarska naprava: MHP50

Serijska številka: 1211222

Način meritve:

Podatki so bili zajeti s preventivno radarsko tablo MHP50. Omejitev hitrosti na lokaciji je 70 km/h. Analiza je narejena za obdobje od 01.10.2025 00:00 do 31.10.2025 23:59.

V nadaljevanju je v grafih prikazano število vozil oz. prometna obremenitev, povprečna in maksimalna hitrost, percentilna vrednost hitrosti ter izračun frekvence glede na hitrostne razrede (1-10 km/h, 11-20 km/h, 21-30 km/h, 31-40 km/h, 41-50 km/h, 51-60 km/h, 61-70 km/h, 71-80 km/h, 81-90 km/h). Frekvenca je prikazana s stolpičnim diagramom. Sledi še tabela z rezultati za posamezen dan za celotno obdobje merjenja.

Število prevozov

V obdobju od 01.10.2025 00:00 do 31.10.2025 23:59 je bilo zabeleženihh 289.943 meritev oziroma 130.119 prevozov (en prevoz je lahko izmerjen večkrat).

Graf 1: Ocena števila prevozov v obdobju od 01.10.2025 00:00 do 31.10.2025 23:59

Hitrosti

Spodnji graf prikazuje povprečne in maksimalne hitrosti za obdobje od 01.10.2025 00:00 do 31.10.2025 23:59. Povprečna hitrost vozil je 60 km/h, najvišja izmerjena pa 119 km/h.

Graf 2: Povprečne in maksimalne hitrosti v obdobju od 01.10.2025 00:00 do 31.10.2025 23:59

Percentili hitrosti

V celotnem obdobju meritev je 85% vozil vozilo do hitrosti največ 71 km/h, 50% vozil je vozilo do hitrosti 61 km/h in 30% vozil je vozilo do hitrosti 56 km/h.

Graf 3: Hitrost do katere je vozil določen odstotek vozil v obdobju od 01.10.2025 00:00 do 31.10.2025 23:59

Hitrostni razredi

Graf 4: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v obdobju od 01.10.2025 00:00 do 31.10.2025 23:59

| Hitrost km/h; Št. meritev; Ocena št. prevozov; %. 1 - 10; 0; 0; 0. 11 - 20; 387; 279; 0. 21 - 30; 5.075; 2.779; 2. 31 - 40; 11.133; 5.558; 4. 41 - 50; 28.932; 13.131; 10. 51 - 60; 94.849; 40.849; 31. 61 - 70; 102.236; 44.487; 34. 71 - 80; 37.516; 17.348; 13. 81 - 90; 7.892; 4.378; 3. 91 - 100; 1.516; 1.000; 1. 101 - 110; 325; 245; 0. 111 - 120; 82; 65; 0. Skupno; 289.943; 130.119; 100. | Graf 8: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v obdobju od 01.10.2025 00:00 do 31.10.2025 23:59 |
| --- | --- |

Dnevne obremenitve

| Datum | Št. meritev | Ocena št. prevozov |
| --- | --- | --- |
| 01.10.2025 | 10.376 | 4.615 |
| 02.10.2025 | 10.517 | 4.666 |
| 03.10.2025 | 11.155 | 4.896 |
| 04.10.2025 | 7.974 | 3.652 |
| 05.10.2025 | 5.063 | 2.423 |
| 06.10.2025 | 10.106 | 4.522 |
| 07.10.2025 | 10.198 | 4.519 |
| 08.10.2025 | 9.964 | 4.472 |
| 09.10.2025 | 10.290 | 4.513 |
| 10.10.2025 | 10.827 | 4.763 |
| 11.10.2025 | 7.890 | 3.562 |
| 12.10.2025 | 5.869 | 2.723 |
| 13.10.2025 | 9.846 | 4.418 |
| 14.10.2025 | 10.248 | 4.612 |
| 15.10.2025 | 10.271 | 4.580 |
| 16.10.2025 | 10.557 | 4.695 |
| 17.10.2025 | 11.282 | 5.028 |
| 18.10.2025 | 8.665 | 3.861 |
| 19.10.2025 | 6.061 | 2.802 |
| 20.10.2025 | 10.630 | 4.798 |
| 21.10.2025 | 10.108 | 4.542 |
| 22.10.2025 | 9.853 | 4.414 |
| 23.10.2025 | 10.474 | 4.583 |
| 24.10.2025 | 10.908 | 4.829 |
| 25.10.2025 | 7.407 | 3.389 |
| 26.10.2025 | 6.093 | 2.872 |
| 27.10.2025 | 9.728 | 4.394 |
| 28.10.2025 | 9.813 | 4.439 |
| 29.10.2025 | 9.792 | 4.383 |
| 30.10.2025 | 10.390 | 4.686 |
| 31.10.2025 | 7.588 | 3.468 |
| Skupno | 289.943 | 130.119 |

Tabela rezultatov

| Datum | Št. meritev | Ocena št. prevozov | Povprečna hitrost | Najvišja hitrost | V85 | V50 | V30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.2025 00:00 | 19 | 9 | 52 | 65 | 63 | 56 | 51 |
| 01.10.2025 01:00 | 21 | 10 | 57 | 75 | 61 | 56 | 55 |
| 01.10.2025 02:00 | 5 | 5 | 78 | 84 | 83 | 83 | 72 |
| 01.10.2025 03:00 | 6 | 5 | 79 | 91 | 83 | 78 | 77 |
| 01.10.2025 04:00 | 20 | 11 | 59 | 77 | 67 | 59 | 58 |
| 01.10.2025 05:00 | 139 | 71 | 63 | 84 | 76 | 63 | 58 |
| 01.10.2025 06:00 | 356 | 172 | 64 | 94 | 76 | 66 | 60 |
| 01.10.2025 07:00 | 626 | 289 | 63 | 106 | 73 | 63 | 59 |
| 01.10.2025 08:00 | 633 | 286 | 62 | 110 | 70 | 62 | 58 |
| 01.10.2025 09:00 | 651 | 280 | 59 | 99 | 68 | 60 | 55 |
| 01.10.2025 10:00 | 621 | 256 | 56 | 111 | 67 | 56 | 52 |
| 01.10.2025 11:00 | 633 | 274 | 59 | 97 | 69 | 59 | 54 |
| 01.10.2025 12:00 | 618 | 261 | 59 | 99 | 68 | 59 | 55 |
| 01.10.2025 13:00 | 691 | 293 | 58 | 101 | 68 | 59 | 54 |
| 01.10.2025 14:00 | 623 | 275 | 60 | 96 | 69 | 61 | 56 |
| 01.10.2025 15:00 | 822 | 363 | 61 | 115 | 70 | 61 | 56 |
| 01.10.2025 16:00 | 835 | 368 | 61 | 96 | 71 | 62 | 56 |
| 01.10.2025 17:00 | 678 | 292 | 59 | 113 | 70 | 59 | 54 |
| 01.10.2025 18:00 | 625 | 272 | 59 | 93 | 71 | 59 | 55 |
| 01.10.2025 19:00 | 522 | 240 | 63 | 103 | 73 | 62 | 57 |
| 01.10.2025 20:00 | 510 | 227 | 60 | 107 | 70 | 61 | 56 |
| 01.10.2025 21:00 | 291 | 136 | 61 | 95 | 70 | 60 | 56 |
| 01.10.2025 22:00 | 243 | 118 | 64 | 93 | 74 | 64 | 58 |
| 01.10.2025 23:00 | 162 | 83 | 64 | 112 | 75 | 64 | 60 |
| 02.10.2025 00:00 | 34 | 24 | 71 | 102 | 87 | 76 | 58 |
| 02.10.2025 01:00 | 22 | 13 | 59 | 74 | 65 | 60 | 58 |
| 02.10.2025 02:00 | 9 | 7 | 71 | 91 | 75 | 73 | 69 |
| 02.10.2025 03:00 | 15 | 9 | 64 | 85 | 67 | 65 | 61 |
| 02.10.2025 04:00 | 37 | 22 | 65 | 84 | 77 | 65 | 61 |
| 02.10.2025 05:00 | 174 | 91 | 64 | 91 | 77 | 67 | 58 |
| 02.10.2025 06:00 | 411 | 196 | 64 | 90 | 73 | 66 | 61 |
| 02.10.2025 07:00 | 580 | 259 | 61 | 96 | 72 | 62 | 57 |
| 02.10.2025 08:00 | 658 | 278 | 58 | 92 | 68 | 60 | 54 |
| 02.10.2025 09:00 | 573 | 249 | 60 | 100 | 71 | 60 | 54 |
| 02.10.2025 10:00 | 636 | 273 | 59 | 116 | 68 | 59 | 54 |
| 02.10.2025 11:00 | 684 | 285 | 57 | 86 | 67 | 58 | 53 |
| 02.10.2025 12:00 | 726 | 307 | 58 | 95 | 68 | 59 | 55 |
| 02.10.2025 13:00 | 668 | 282 | 57 | 103 | 69 | 57 | 52 |
| 02.10.2025 14:00 | 602 | 255 | 58 | 89 | 67 | 59 | 54 |
| 02.10.2025 15:00 | 790 | 338 | 58 | 93 | 70 | 60 | 54 |
| 02.10.2025 16:00 | 860 | 384 | 62 | 97 | 72 | 63 | 59 |
| 02.10.2025 17:00 | 649 | 286 | 60 | 91 | 72 | 62 | 55 |
| 02.10.2025 18:00 | 583 | 259 | 61 | 101 | 71 | 61 | 56 |
| 02.10.2025 19:00 | 522 | 245 | 63 | 99 | 75 | 63 | 59 |
| 02.10.2025 20:00 | 508 | 233 | 62 | 91 | 72 | 63 | 57 |
| 02.10.2025 21:00 | 345 | 164 | 63 | 103 | 74 | 63 | 58 |
| 02.10.2025 22:00 | 219 | 104 | 62 | 107 | 73 | 62 | 56 |
| 02.10.2025 23:00 | 204 | 102 | 63 | 91 | 75 | 65 | 57 |
| 03.10.2025 00:00 | 47 | 27 | 65 | 83 | 77 | 65 | 62 |
| 03.10.2025 01:00 | 43 | 25 | 63 | 80 | 75 | 62 | 58 |
| 03.10.2025 02:00 | 29 | 17 | 61 | 90 | 73 | 65 | 52 |
| 03.10.2025 03:00 | 36 | 19 | 61 | 75 | 71 | 63 | 56 |
| 03.10.2025 04:00 | 14 | 10 | 76 | 108 | 81 | 79 | 76 |
| 03.10.2025 05:00 | 136 | 70 | 66 | 97 | 76 | 68 | 63 |
| 03.10.2025 06:00 | 398 | 189 | 64 | 101 | 74 | 63 | 58 |
| 03.10.2025 07:00 | 620 | 275 | 61 | 107 | 72 | 62 | 57 |
| 03.10.2025 08:00 | 693 | 301 | 60 | 92 | 69 | 61 | 57 |
| 03.10.2025 09:00 | 699 | 297 | 58 | 89 | 70 | 59 | 53 |
| 03.10.2025 10:00 | 664 | 271 | 56 | 87 | 67 | 57 | 52 |
| 03.10.2025 11:00 | 657 | 273 | 57 | 90 | 67 | 58 | 53 |
| 03.10.2025 12:00 | 637 | 270 | 59 | 82 | 68 | 60 | 56 |
| 03.10.2025 13:00 | 660 | 283 | 59 | 98 | 70 | 60 | 55 |
| 03.10.2025 14:00 | 603 | 264 | 59 | 94 | 70 | 59 | 54 |
| 03.10.2025 15:00 | 806 | 352 | 60 | 110 | 71 | 60 | 55 |
| 03.10.2025 16:00 | 886 | 377 | 59 | 93 | 69 | 60 | 56 |
| 03.10.2025 17:00 | 671 | 288 | 58 | 98 | 69 | 59 | 55 |
| 03.10.2025 18:00 | 605 | 263 | 60 | 107 | 70 | 61 | 55 |
| 03.10.2025 19:00 | 699 | 310 | 61 | 89 | 70 | 61 | 57 |
| 03.10.2025 20:00 | 565 | 246 | 59 | 103 | 68 | 59 | 54 |
| 03.10.2025 21:00 | 401 | 184 | 61 | 92 | 72 | 62 | 57 |
| 03.10.2025 22:00 | 255 | 124 | 64 | 119 | 76 | 64 | 59 |
| 03.10.2025 23:00 | 242 | 119 | 63 | 100 | 74 | 63 | 57 |
| 04.10.2025 00:00 | 146 | 73 | 57 | 88 | 69 | 58 | 50 |
| 04.10.2025 01:00 | 116 | 60 | 63 | 92 | 78 | 63 | 56 |
| 04.10.2025 02:00 | 48 | 28 | 64 | 100 | 76 | 61 | 56 |
| 04.10.2025 03:00 | 29 | 21 | 71 | 98 | 80 | 73 | 64 |
| 04.10.2025 04:00 | 47 | 30 | 59 | 84 | 75 | 59 | 52 |
| 04.10.2025 05:00 | 51 | 28 | 63 | 96 | 78 | 61 | 56 |
| 04.10.2025 06:00 | 82 | 48 | 68 | 106 | 79 | 69 | 62 |
| 04.10.2025 07:00 | 209 | 100 | 62 | 87 | 72 | 64 | 59 |
| 04.10.2025 08:00 | 265 | 132 | 64 | 95 | 76 | 65 | 59 |
| 04.10.2025 09:00 | 419 | 178 | 57 | 107 | 69 | 59 | 50 |
| 04.10.2025 10:00 | 497 | 221 | 59 | 102 | 69 | 60 | 55 |
| 04.10.2025 11:00 | 609 | 266 | 59 | 93 | 70 | 59 | 55 |
| 04.10.2025 12:00 | 516 | 243 | 63 | 119 | 74 | 62 | 57 |
| 04.10.2025 13:00 | 564 | 259 | 62 | 94 | 73 | 63 | 58 |
| 04.10.2025 14:00 | 537 | 234 | 59 | 95 | 72 | 60 | 54 |
| 04.10.2025 15:00 | 559 | 249 | 60 | 92 | 71 | 60 | 55 |
| 04.10.2025 16:00 | 419 | 187 | 59 | 109 | 70 | 61 | 54 |
| 04.10.2025 17:00 | 633 | 275 | 59 | 92 | 72 | 60 | 54 |
| 04.10.2025 18:00 | 501 | 225 | 61 | 96 | 71 | 61 | 56 |
| 04.10.2025 19:00 | 505 | 225 | 61 | 114 | 73 | 61 | 56 |
| 04.10.2025 20:00 | 463 | 207 | 60 | 101 | 72 | 61 | 56 |
| 04.10.2025 21:00 | 368 | 171 | 62 | 95 | 72 | 63 | 59 |
| 04.10.2025 22:00 | 227 | 112 | 63 | 87 | 77 | 64 | 57 |
| 04.10.2025 23:00 | 202 | 95 | 58 | 95 | 71 | 61 | 54 |
| 05.10.2025 00:00 | 118 | 64 | 65 | 104 | 76 | 67 | 58 |
| 05.10.2025 01:00 | 97 | 49 | 59 | 89 | 70 | 60 | 52 |
| 05.10.2025 02:00 | 118 | 58 | 59 | 83 | 73 | 61 | 51 |
| 05.10.2025 03:00 | 39 | 25 | 64 | 91 | 77 | 63 | 59 |
| 05.10.2025 04:00 | 52 | 28 | 65 | 100 | 77 | 64 | 60 |
| 05.10.2025 05:00 | 55 | 32 | 63 | 97 | 79 | 65 | 54 |
| 05.10.2025 06:00 | 50 | 27 | 59 | 89 | 71 | 57 | 52 |
| 05.10.2025 07:00 | 101 | 52 | 62 | 82 | 74 | 64 | 57 |
| 05.10.2025 08:00 | 105 | 55 | 65 | 92 | 75 | 63 | 59 |
| 05.10.2025 09:00 | 175 | 89 | 65 | 104 | 79 | 65 | 59 |
| 05.10.2025 10:00 | 204 | 101 | 63 | 87 | 74 | 62 | 58 |
| 05.10.2025 11:00 | 241 | 116 | 63 | 94 | 73 | 64 | 59 |
| 05.10.2025 12:00 | 402 | 182 | 61 | 97 | 72 | 61 | 57 |
| 05.10.2025 13:00 | 426 | 191 | 60 | 99 | 71 | 61 | 53 |
| 05.10.2025 14:00 | 286 | 136 | 63 | 99 | 72 | 64 | 59 |
| 05.10.2025 15:00 | 335 | 156 | 63 | 96 | 72 | 63 | 58 |
| 05.10.2025 16:00 | 370 | 170 | 62 | 93 | 72 | 63 | 57 |
| 05.10.2025 17:00 | 336 | 156 | 62 | 106 | 73 | 63 | 59 |
| 05.10.2025 18:00 | 423 | 197 | 63 | 91 | 72 | 63 | 58 |
| 05.10.2025 19:00 | 403 | 184 | 61 | 115 | 72 | 61 | 56 |
| 05.10.2025 20:00 | 303 | 148 | 63 | 101 | 75 | 64 | 58 |
| 05.10.2025 21:00 | 247 | 120 | 63 | 92 | 74 | 62 | 59 |
| 05.10.2025 22:00 | 140 | 69 | 60 | 86 | 71 | 61 | 58 |
| 05.10.2025 23:00 | 106 | 55 | 62 | 99 | 74 | 61 | 56 |
| 06.10.2025 00:00 | 26 | 16 | 70 | 92 | 76 | 72 | 67 |
| 06.10.2025 01:00 | 22 | 16 | 69 | 89 | 77 | 70 | 65 |
| 06.10.2025 02:00 | 32 | 21 | 68 | 85 | 74 | 71 | 68 |
| 06.10.2025 03:00 | 15 | 12 | 76 | 100 | 99 | 80 | 61 |
| 06.10.2025 04:00 | 43 | 27 | 66 | 83 | 75 | 67 | 63 |
| 06.10.2025 05:00 | 132 | 73 | 67 | 90 | 81 | 68 | 62 |
| 06.10.2025 06:00 | 310 | 154 | 66 | 97 | 74 | 67 | 62 |
| 06.10.2025 07:00 | 600 | 268 | 61 | 98 | 71 | 61 | 58 |
| 06.10.2025 08:00 | 536 | 238 | 61 | 88 | 69 | 62 | 58 |
| 06.10.2025 09:00 | 525 | 239 | 62 | 98 | 71 | 62 | 57 |
| 06.10.2025 10:00 | 514 | 223 | 59 | 83 | 69 | 60 | 55 |
| 06.10.2025 11:00 | 673 | 289 | 59 | 95 | 69 | 58 | 54 |
| 06.10.2025 12:00 | 631 | 264 | 58 | 89 | 65 | 58 | 54 |
| 06.10.2025 13:00 | 548 | 239 | 60 | 98 | 70 | 61 | 56 |
| 06.10.2025 14:00 | 696 | 305 | 60 | 100 | 69 | 61 | 56 |
| 06.10.2025 15:00 | 732 | 325 | 60 | 104 | 72 | 60 | 55 |
| 06.10.2025 16:00 | 857 | 374 | 61 | 90 | 71 | 61 | 57 |
| 06.10.2025 17:00 | 754 | 319 | 59 | 113 | 69 | 58 | 54 |
| 06.10.2025 18:00 | 588 | 263 | 60 | 101 | 71 | 61 | 56 |
| 06.10.2025 19:00 | 561 | 241 | 59 | 97 | 68 | 59 | 55 |
| 06.10.2025 20:00 | 535 | 240 | 61 | 84 | 71 | 61 | 56 |
| 06.10.2025 21:00 | 375 | 174 | 61 | 92 | 72 | 62 | 56 |
| 06.10.2025 22:00 | 199 | 98 | 63 | 100 | 72 | 63 | 59 |
| 06.10.2025 23:00 | 176 | 89 | 63 | 115 | 74 | 62 | 58 |
| 07.10.2025 00:00 | 45 | 27 | 68 | 81 | 75 | 69 | 65 |
| 07.10.2025 01:00 | 19 | 13 | 69 | 93 | 81 | 67 | 66 |
| 07.10.2025 02:00 | 17 | 12 | 63 | 76 | 65 | 65 | 63 |
| 07.10.2025 03:00 | 7 | 5 | 65 | 73 | 68 | 67 | 63 |
| 07.10.2025 04:00 | 35 | 20 | 62 | 74 | 67 | 64 | 58 |
| 07.10.2025 05:00 | 86 | 49 | 69 | 96 | 81 | 70 | 67 |
| 07.10.2025 06:00 | 381 | 183 | 64 | 91 | 74 | 66 | 60 |
| 07.10.2025 07:00 | 686 | 311 | 62 | 114 | 71 | 63 | 59 |
| 07.10.2025 08:00 | 638 | 277 | 60 | 94 | 70 | 61 | 56 |
| 07.10.2025 09:00 | 630 | 275 | 59 | 88 | 71 | 60 | 55 |
| 07.10.2025 10:00 | 657 | 276 | 58 | 92 | 68 | 59 | 54 |
| 07.10.2025 11:00 | 548 | 232 | 58 | 92 | 68 | 58 | 55 |
| 07.10.2025 12:00 | 545 | 226 | 57 | 98 | 66 | 56 | 52 |
| 07.10.2025 13:00 | 614 | 258 | 58 | 79 | 68 | 58 | 54 |
| 07.10.2025 14:00 | 622 | 272 | 60 | 99 | 69 | 60 | 56 |
| 07.10.2025 15:00 | 721 | 317 | 60 | 109 | 71 | 61 | 55 |
| 07.10.2025 16:00 | 792 | 346 | 60 | 94 | 70 | 60 | 55 |
| 07.10.2025 17:00 | 733 | 315 | 59 | 86 | 70 | 61 | 55 |
| 07.10.2025 18:00 | 601 | 277 | 63 | 115 | 74 | 63 | 56 |
| 07.10.2025 19:00 | 587 | 254 | 58 | 93 | 71 | 60 | 55 |
| 07.10.2025 20:00 | 485 | 219 | 60 | 102 | 73 | 60 | 55 |
| 07.10.2025 21:00 | 339 | 154 | 60 | 107 | 71 | 60 | 56 |
| 07.10.2025 22:00 | 207 | 99 | 60 | 96 | 74 | 62 | 54 |
| 07.10.2025 23:00 | 190 | 95 | 62 | 100 | 74 | 62 | 58 |
| 08.10.2025 00:00 | 62 | 37 | 65 | 85 | 73 | 66 | 61 |
| 08.10.2025 01:00 | 23 | 13 | 59 | 76 | 72 | 67 | 48 |
| 08.10.2025 02:00 | 25 | 16 | 63 | 80 | 71 | 64 | 56 |
| 08.10.2025 03:00 | 18 | 11 | 62 | 76 | 66 | 64 | 60 |
| 08.10.2025 04:00 | 44 | 23 | 62 | 92 | 71 | 66 | 59 |
| 08.10.2025 05:00 | 124 | 62 | 63 | 91 | 78 | 64 | 56 |
| 08.10.2025 06:00 | 336 | 167 | 65 | 99 | 76 | 67 | 60 |
| 08.10.2025 07:00 | 523 | 241 | 62 | 101 | 75 | 63 | 58 |
| 08.10.2025 08:00 | 676 | 298 | 60 | 102 | 71 | 61 | 57 |
| 08.10.2025 09:00 | 621 | 272 | 60 | 90 | 71 | 61 | 56 |
| 08.10.2025 10:00 | 580 | 252 | 58 | 96 | 67 | 59 | 54 |
| 08.10.2025 11:00 | 697 | 294 | 58 | 99 | 68 | 58 | 54 |
| 08.10.2025 12:00 | 541 | 231 | 58 | 86 | 67 | 58 | 55 |
| 08.10.2025 13:00 | 565 | 250 | 60 | 97 | 68 | 60 | 56 |
| 08.10.2025 14:00 | 614 | 275 | 61 | 93 | 71 | 63 | 56 |
| 08.10.2025 15:00 | 759 | 333 | 61 | 99 | 70 | 61 | 57 |
| 08.10.2025 16:00 | 759 | 339 | 61 | 95 | 72 | 62 | 57 |
| 08.10.2025 17:00 | 668 | 290 | 59 | 90 | 71 | 60 | 56 |
| 08.10.2025 18:00 | 527 | 236 | 60 | 100 | 73 | 63 | 57 |
| 08.10.2025 19:00 | 537 | 242 | 61 | 117 | 72 | 62 | 55 |
| 08.10.2025 20:00 | 480 | 215 | 61 | 105 | 73 | 62 | 55 |
| 08.10.2025 21:00 | 337 | 154 | 61 | 98 | 72 | 60 | 56 |
| 08.10.2025 22:00 | 266 | 131 | 63 | 109 | 76 | 64 | 56 |
| 08.10.2025 23:00 | 200 | 99 | 63 | 109 | 75 | 62 | 57 |
| 09.10.2025 00:00 | 37 | 23 | 62 | 83 | 74 | 64 | 56 |
| 09.10.2025 01:00 | 38 | 24 | 62 | 82 | 73 | 62 | 57 |
| 09.10.2025 02:00 | 17 | 11 | 65 | 77 | 70 | 68 | 64 |
| 09.10.2025 03:00 | 39 | 21 | 63 | 77 | 69 | 63 | 62 |
| 09.10.2025 04:00 | 32 | 20 | 67 | 87 | 74 | 70 | 65 |
| 09.10.2025 05:00 | 107 | 56 | 64 | 87 | 75 | 66 | 62 |
| 09.10.2025 06:00 | 327 | 159 | 65 | 100 | 76 | 66 | 59 |
| 09.10.2025 07:00 | 557 | 246 | 60 | 90 | 71 | 61 | 56 |
| 09.10.2025 08:00 | 690 | 298 | 59 | 95 | 70 | 61 | 55 |
| 09.10.2025 09:00 | 648 | 279 | 59 | 100 | 70 | 60 | 53 |
| 09.10.2025 10:00 | 577 | 248 | 58 | 101 | 70 | 58 | 53 |
| 09.10.2025 11:00 | 620 | 249 | 55 | 85 | 65 | 57 | 52 |
| 09.10.2025 12:00 | 613 | 262 | 58 | 94 | 67 | 59 | 55 |
| 09.10.2025 13:00 | 573 | 242 | 57 | 99 | 68 | 58 | 53 |
| 09.10.2025 14:00 | 738 | 310 | 57 | 89 | 69 | 58 | 53 |
| 09.10.2025 15:00 | 758 | 332 | 61 | 97 | 70 | 60 | 56 |
| 09.10.2025 16:00 | 817 | 364 | 62 | 94 | 73 | 63 | 58 |
| 09.10.2025 17:00 | 713 | 309 | 59 | 104 | 70 | 61 | 55 |
| 09.10.2025 18:00 | 559 | 246 | 60 | 110 | 71 | 60 | 54 |
| 09.10.2025 19:00 | 536 | 227 | 58 | 88 | 70 | 58 | 54 |
| 09.10.2025 20:00 | 498 | 219 | 60 | 108 | 70 | 60 | 55 |
| 09.10.2025 21:00 | 369 | 161 | 58 | 96 | 71 | 61 | 54 |
| 09.10.2025 22:00 | 188 | 94 | 63 | 110 | 72 | 64 | 59 |
| 09.10.2025 23:00 | 215 | 105 | 64 | 88 | 75 | 64 | 57 |
| 10.10.2025 00:00 | 76 | 40 | 67 | 88 | 80 | 66 | 61 |
| 10.10.2025 01:00 | 15 | 10 | 63 | 75 | 67 | 66 | 60 |
| 10.10.2025 02:00 | 26 | 15 | 67 | 74 | 71 | 69 | 65 |
| 10.10.2025 03:00 | 17 | 13 | 75 | 90 | 79 | 78 | 73 |
| 10.10.2025 04:00 | 13 | 9 | 66 | 82 | 69 | 68 | 68 |
| 10.10.2025 05:00 | 115 | 63 | 67 | 94 | 79 | 68 | 60 |
| 10.10.2025 06:00 | 310 | 148 | 64 | 95 | 75 | 65 | 59 |
| 10.10.2025 07:00 | 557 | 251 | 62 | 96 | 71 | 63 | 59 |
| 10.10.2025 08:00 | 606 | 262 | 59 | 94 | 71 | 60 | 55 |
| 10.10.2025 09:00 | 648 | 264 | 56 | 90 | 66 | 57 | 51 |
| 10.10.2025 10:00 | 682 | 278 | 56 | 94 | 67 | 56 | 51 |
| 10.10.2025 11:00 | 654 | 280 | 58 | 94 | 68 | 59 | 54 |
| 10.10.2025 12:00 | 542 | 241 | 60 | 90 | 68 | 60 | 56 |
| 10.10.2025 13:00 | 628 | 272 | 60 | 90 | 70 | 60 | 55 |
| 10.10.2025 14:00 | 635 | 285 | 61 | 95 | 71 | 61 | 56 |
| 10.10.2025 15:00 | 832 | 366 | 61 | 107 | 70 | 61 | 56 |
| 10.10.2025 16:00 | 724 | 319 | 61 | 97 | 71 | 62 | 56 |
| 10.10.2025 17:00 | 722 | 320 | 61 | 116 | 72 | 60 | 56 |
| 10.10.2025 18:00 | 693 | 303 | 60 | 106 | 72 | 61 | 55 |
| 10.10.2025 19:00 | 698 | 293 | 58 | 100 | 69 | 59 | 54 |
| 10.10.2025 20:00 | 578 | 242 | 57 | 97 | 69 | 57 | 51 |
| 10.10.2025 21:00 | 436 | 193 | 59 | 95 | 72 | 61 | 55 |
| 10.10.2025 22:00 | 318 | 146 | 60 | 85 | 72 | 62 | 56 |
| 10.10.2025 23:00 | 256 | 127 | 65 | 106 | 74 | 65 | 59 |
| 11.10.2025 00:00 | 130 | 63 | 60 | 100 | 72 | 58 | 54 |
| 11.10.2025 01:00 | 100 | 53 | 65 | 102 | 75 | 63 | 57 |
| 11.10.2025 02:00 | 48 | 27 | 67 | 87 | 74 | 70 | 67 |
| 11.10.2025 03:00 | 45 | 27 | 68 | 89 | 77 | 69 | 66 |
| 11.10.2025 04:00 | 31 | 17 | 59 | 74 | 65 | 62 | 54 |
| 11.10.2025 05:00 | 40 | 22 | 63 | 79 | 68 | 66 | 63 |
| 11.10.2025 06:00 | 65 | 37 | 65 | 93 | 76 | 66 | 59 |
| 11.10.2025 07:00 | 195 | 95 | 62 | 100 | 75 | 64 | 56 |
| 11.10.2025 08:00 | 327 | 147 | 60 | 90 | 73 | 62 | 56 |
| 11.10.2025 09:00 | 430 | 192 | 60 | 100 | 71 | 60 | 55 |
| 11.10.2025 10:00 | 463 | 207 | 61 | 110 | 73 | 61 | 55 |
| 11.10.2025 11:00 | 543 | 236 | 60 | 91 | 70 | 60 | 55 |
| 11.10.2025 12:00 | 516 | 228 | 60 | 87 | 71 | 61 | 55 |
| 11.10.2025 13:00 | 620 | 268 | 59 | 106 | 70 | 61 | 55 |
| 11.10.2025 14:00 | 540 | 239 | 60 | 94 | 69 | 61 | 56 |
| 11.10.2025 15:00 | 539 | 238 | 60 | 94 | 71 | 61 | 57 |
| 11.10.2025 16:00 | 436 | 202 | 62 | 102 | 73 | 62 | 58 |
| 11.10.2025 17:00 | 503 | 230 | 62 | 97 | 72 | 63 | 58 |
| 11.10.2025 18:00 | 527 | 218 | 56 | 98 | 70 | 58 | 50 |
| 11.10.2025 19:00 | 506 | 225 | 60 | 93 | 72 | 60 | 55 |
| 11.10.2025 20:00 | 490 | 218 | 61 | 92 | 72 | 61 | 55 |
| 11.10.2025 21:00 | 346 | 157 | 60 | 95 | 72 | 60 | 55 |
| 11.10.2025 22:00 | 258 | 120 | 61 | 118 | 70 | 61 | 57 |
| 11.10.2025 23:00 | 195 | 98 | 63 | 111 | 73 | 62 | 56 |
| 12.10.2025 00:00 | 132 | 65 | 60 | 100 | 74 | 58 | 54 |
| 12.10.2025 01:00 | 94 | 51 | 65 | 83 | 74 | 65 | 61 |
| 12.10.2025 02:00 | 38 | 19 | 54 | 84 | 65 | 53 | 48 |
| 12.10.2025 03:00 | 27 | 15 | 59 | 79 | 69 | 58 | 55 |
| 12.10.2025 04:00 | 32 | 20 | 63 | 90 | 81 | 66 | 52 |
| 12.10.2025 05:00 | 33 | 19 | 65 | 89 | 72 | 66 | 65 |
| 12.10.2025 06:00 | 27 | 16 | 69 | 97 | 80 | 69 | 65 |
| 12.10.2025 07:00 | 68 | 40 | 65 | 98 | 79 | 64 | 59 |
| 12.10.2025 08:00 | 130 | 69 | 62 | 103 | 77 | 63 | 57 |
| 12.10.2025 09:00 | 233 | 115 | 63 | 105 | 75 | 61 | 57 |
| 12.10.2025 10:00 | 317 | 146 | 61 | 102 | 72 | 61 | 56 |
| 12.10.2025 11:00 | 321 | 149 | 60 | 101 | 73 | 61 | 55 |
| 12.10.2025 12:00 | 371 | 167 | 60 | 94 | 72 | 61 | 52 |
| 12.10.2025 13:00 | 467 | 207 | 59 | 102 | 69 | 60 | 54 |
| 12.10.2025 14:00 | 403 | 185 | 60 | 95 | 72 | 60 | 56 |
| 12.10.2025 15:00 | 398 | 183 | 62 | 104 | 73 | 63 | 58 |
| 12.10.2025 16:00 | 498 | 222 | 60 | 111 | 73 | 60 | 56 |
| 12.10.2025 17:00 | 445 | 190 | 58 | 90 | 70 | 60 | 54 |
| 12.10.2025 18:00 | 483 | 208 | 58 | 90 | 72 | 61 | 55 |
| 12.10.2025 19:00 | 502 | 224 | 60 | 93 | 70 | 61 | 56 |
| 12.10.2025 20:00 | 377 | 174 | 61 | 90 | 72 | 61 | 56 |
| 12.10.2025 21:00 | 280 | 135 | 64 | 104 | 74 | 64 | 58 |
| 12.10.2025 22:00 | 150 | 78 | 65 | 97 | 76 | 65 | 60 |
| 12.10.2025 23:00 | 98 | 51 | 63 | 113 | 74 | 62 | 59 |
| 13.10.2025 00:00 | 56 | 32 | 58 | 79 | 70 | 61 | 52 |
| 13.10.2025 01:00 | 15 | 9 | 61 | 67 | 64 | 63 | 59 |
| 13.10.2025 02:00 | 26 | 17 | 66 | 78 | 76 | 71 | 62 |
| 13.10.2025 03:00 | 22 | 14 | 63 | 77 | 66 | 65 | 60 |
| 13.10.2025 04:00 | 33 | 19 | 66 | 94 | 81 | 72 | 54 |
| 13.10.2025 05:00 | 146 | 75 | 64 | 90 | 79 | 63 | 57 |
| 13.10.2025 06:00 | 373 | 177 | 64 | 99 | 75 | 65 | 59 |
| 13.10.2025 07:00 | 623 | 288 | 63 | 97 | 74 | 64 | 60 |
| 13.10.2025 08:00 | 619 | 275 | 61 | 88 | 72 | 62 | 57 |
| 13.10.2025 09:00 | 642 | 289 | 61 | 117 | 71 | 62 | 57 |
| 13.10.2025 10:00 | 653 | 274 | 58 | 98 | 68 | 59 | 52 |
| 13.10.2025 11:00 | 525 | 218 | 56 | 105 | 66 | 56 | 53 |
| 13.10.2025 12:00 | 466 | 207 | 60 | 101 | 70 | 60 | 55 |
| 13.10.2025 13:00 | 546 | 233 | 58 | 95 | 69 | 58 | 53 |
| 13.10.2025 14:00 | 575 | 249 | 59 | 94 | 70 | 60 | 55 |
| 13.10.2025 15:00 | 673 | 296 | 60 | 93 | 69 | 61 | 57 |
| 13.10.2025 16:00 | 836 | 364 | 60 | 96 | 70 | 61 | 56 |
| 13.10.2025 17:00 | 658 | 297 | 62 | 101 | 72 | 63 | 57 |
| 13.10.2025 18:00 | 530 | 243 | 62 | 104 | 73 | 62 | 57 |
| 13.10.2025 19:00 | 548 | 242 | 60 | 94 | 73 | 61 | 56 |
| 13.10.2025 20:00 | 531 | 240 | 61 | 92 | 72 | 62 | 55 |
| 13.10.2025 21:00 | 362 | 162 | 59 | 106 | 70 | 60 | 54 |
| 13.10.2025 22:00 | 190 | 97 | 66 | 93 | 75 | 66 | 62 |
| 13.10.2025 23:00 | 181 | 91 | 66 | 117 | 77 | 65 | 59 |
| 14.10.2025 00:00 | 77 | 43 | 66 | 97 | 80 | 63 | 60 |
| 14.10.2025 01:00 | 45 | 26 | 68 | 96 | 80 | 65 | 61 |
| 14.10.2025 02:00 | 33 | 21 | 71 | 87 | 85 | 70 | 66 |
| 14.10.2025 03:00 | 33 | 22 | 70 | 81 | 77 | 73 | 66 |
| 14.10.2025 04:00 | 16 | 9 | 63 | 69 | 66 | 65 | 62 |
| 14.10.2025 05:00 | 84 | 48 | 63 | 99 | 74 | 64 | 60 |
| 14.10.2025 06:00 | 345 | 166 | 65 | 89 | 75 | 65 | 60 |
| 14.10.2025 07:00 | 621 | 283 | 63 | 99 | 73 | 64 | 59 |
| 14.10.2025 08:00 | 567 | 253 | 61 | 91 | 71 | 62 | 57 |
| 14.10.2025 09:00 | 633 | 282 | 62 | 89 | 70 | 62 | 58 |
| 14.10.2025 10:00 | 676 | 287 | 59 | 90 | 67 | 60 | 55 |
| 14.10.2025 11:00 | 659 | 282 | 59 | 82 | 68 | 59 | 55 |
| 14.10.2025 12:00 | 612 | 269 | 60 | 101 | 70 | 60 | 56 |
| 14.10.2025 13:00 | 600 | 268 | 61 | 101 | 69 | 61 | 56 |
| 14.10.2025 14:00 | 619 | 276 | 61 | 97 | 71 | 61 | 57 |
| 14.10.2025 15:00 | 777 | 347 | 61 | 93 | 71 | 62 | 57 |
| 14.10.2025 16:00 | 841 | 369 | 61 | 99 | 70 | 62 | 57 |
| 14.10.2025 17:00 | 716 | 310 | 59 | 96 | 70 | 60 | 55 |
| 14.10.2025 18:00 | 474 | 221 | 62 | 115 | 74 | 63 | 57 |
| 14.10.2025 19:00 | 602 | 258 | 59 | 96 | 68 | 61 | 54 |
| 14.10.2025 20:00 | 464 | 205 | 60 | 99 | 70 | 60 | 55 |
| 14.10.2025 21:00 | 360 | 165 | 61 | 99 | 70 | 61 | 56 |
| 14.10.2025 22:00 | 240 | 119 | 66 | 100 | 76 | 66 | 62 |
| 14.10.2025 23:00 | 174 | 91 | 64 | 99 | 75 | 64 | 59 |
| 15.10.2025 00:00 | 53 | 35 | 69 | 97 | 83 | 69 | 61 |
| 15.10.2025 01:00 | 38 | 23 | 64 | 113 | 71 | 67 | 61 |
| 15.10.2025 02:00 | 29 | 19 | 66 | 91 | 77 | 66 | 59 |
| 15.10.2025 03:00 | 7 | 6 | 51 | 72 | 67 | 47 | 40 |
| 15.10.2025 04:00 | 25 | 15 | 61 | 81 | 69 | 61 | 57 |
| 15.10.2025 05:00 | 154 | 76 | 62 | 80 | 75 | 62 | 56 |
| 15.10.2025 06:00 | 368 | 180 | 66 | 107 | 74 | 67 | 62 |
| 15.10.2025 07:00 | 631 | 281 | 61 | 94 | 70 | 61 | 58 |
| 15.10.2025 08:00 | 617 | 285 | 63 | 100 | 72 | 63 | 59 |
| 15.10.2025 09:00 | 539 | 235 | 59 | 84 | 71 | 59 | 54 |
| 15.10.2025 10:00 | 669 | 279 | 57 | 83 | 69 | 58 | 53 |
| 15.10.2025 11:00 | 703 | 306 | 60 | 100 | 70 | 61 | 55 |
| 15.10.2025 12:00 | 720 | 308 | 59 | 96 | 67 | 59 | 55 |
| 15.10.2025 13:00 | 626 | 269 | 58 | 90 | 70 | 60 | 54 |
| 15.10.2025 14:00 | 624 | 274 | 59 | 97 | 71 | 60 | 55 |
| 15.10.2025 15:00 | 866 | 373 | 60 | 107 | 70 | 60 | 55 |
| 15.10.2025 16:00 | 781 | 344 | 60 | 93 | 70 | 62 | 56 |
| 15.10.2025 17:00 | 638 | 272 | 59 | 99 | 72 | 61 | 53 |
| 15.10.2025 18:00 | 564 | 248 | 60 | 90 | 71 | 62 | 56 |
| 15.10.2025 19:00 | 522 | 237 | 60 | 115 | 73 | 60 | 55 |
| 15.10.2025 20:00 | 348 | 163 | 61 | 95 | 70 | 62 | 58 |
| 15.10.2025 21:00 | 357 | 161 | 61 | 88 | 71 | 62 | 55 |
| 15.10.2025 22:00 | 235 | 114 | 63 | 103 | 75 | 64 | 57 |
| 15.10.2025 23:00 | 143 | 73 | 65 | 117 | 75 | 66 | 60 |
| 16.10.2025 00:00 | 76 | 42 | 66 | 94 | 79 | 66 | 59 |
| 16.10.2025 01:00 | 41 | 27 | 69 | 116 | 88 | 66 | 64 |
| 16.10.2025 02:00 | 31 | 19 | 66 | 89 | 75 | 69 | 64 |
| 16.10.2025 03:00 | 20 | 13 | 61 | 76 | 67 | 63 | 59 |
| 16.10.2025 04:00 | 42 | 27 | 62 | 90 | 79 | 63 | 54 |
| 16.10.2025 05:00 | 95 | 49 | 64 | 89 | 77 | 67 | 60 |
| 16.10.2025 06:00 | 369 | 177 | 63 | 83 | 73 | 65 | 61 |
| 16.10.2025 07:00 | 586 | 262 | 62 | 90 | 71 | 63 | 57 |
| 16.10.2025 08:00 | 578 | 260 | 61 | 94 | 72 | 61 | 57 |
| 16.10.2025 09:00 | 651 | 289 | 61 | 96 | 70 | 61 | 56 |
| 16.10.2025 10:00 | 643 | 279 | 59 | 91 | 70 | 59 | 55 |
| 16.10.2025 11:00 | 608 | 269 | 61 | 93 | 71 | 60 | 55 |
| 16.10.2025 12:00 | 630 | 265 | 57 | 80 | 68 | 58 | 53 |
| 16.10.2025 13:00 | 711 | 309 | 59 | 102 | 69 | 60 | 54 |
| 16.10.2025 14:00 | 716 | 302 | 58 | 89 | 70 | 60 | 54 |
| 16.10.2025 15:00 | 787 | 344 | 60 | 102 | 72 | 62 | 56 |
| 16.10.2025 16:00 | 776 | 353 | 63 | 100 | 73 | 64 | 58 |
| 16.10.2025 17:00 | 725 | 304 | 58 | 106 | 71 | 60 | 52 |
| 16.10.2025 18:00 | 600 | 263 | 59 | 119 | 73 | 60 | 54 |
| 16.10.2025 19:00 | 574 | 251 | 60 | 104 | 70 | 61 | 56 |
| 16.10.2025 20:00 | 471 | 201 | 58 | 104 | 70 | 59 | 54 |
| 16.10.2025 21:00 | 385 | 170 | 60 | 87 | 71 | 60 | 54 |
| 16.10.2025 22:00 | 222 | 109 | 62 | 114 | 73 | 63 | 57 |
| 16.10.2025 23:00 | 247 | 125 | 66 | 119 | 78 | 65 | 58 |
| 17.10.2025 00:00 | 59 | 34 | 64 | 88 | 76 | 66 | 57 |
| 17.10.2025 01:00 | 42 | 24 | 64 | 94 | 78 | 62 | 59 |
| 17.10.2025 02:00 | 18 | 12 | 71 | 88 | 82 | 77 | 68 |
| 17.10.2025 03:00 | 20 | 11 | 68 | 80 | 74 | 72 | 66 |
| 17.10.2025 04:00 | 41 | 26 | 68 | 91 | 80 | 69 | 59 |
| 17.10.2025 05:00 | 116 | 59 | 62 | 83 | 74 | 62 | 59 |
| 17.10.2025 06:00 | 358 | 168 | 62 | 114 | 74 | 62 | 57 |
| 17.10.2025 07:00 | 539 | 254 | 63 | 103 | 73 | 64 | 59 |
| 17.10.2025 08:00 | 657 | 285 | 59 | 90 | 69 | 60 | 55 |
| 17.10.2025 09:00 | 679 | 295 | 60 | 94 | 70 | 61 | 56 |
| 17.10.2025 10:00 | 670 | 283 | 58 | 83 | 68 | 59 | 54 |
| 17.10.2025 11:00 | 620 | 261 | 58 | 91 | 68 | 57 | 53 |
| 17.10.2025 12:00 | 646 | 281 | 60 | 101 | 69 | 60 | 56 |
| 17.10.2025 13:00 | 611 | 271 | 61 | 90 | 72 | 60 | 56 |
| 17.10.2025 14:00 | 646 | 291 | 62 | 98 | 71 | 63 | 58 |
| 17.10.2025 15:00 | 811 | 360 | 61 | 99 | 72 | 62 | 56 |
| 17.10.2025 16:00 | 799 | 345 | 60 | 96 | 72 | 60 | 56 |
| 17.10.2025 17:00 | 766 | 334 | 59 | 102 | 71 | 61 | 55 |
| 17.10.2025 18:00 | 692 | 311 | 61 | 103 | 72 | 62 | 57 |
| 17.10.2025 19:00 | 724 | 318 | 60 | 90 | 71 | 62 | 56 |
| 17.10.2025 20:00 | 654 | 288 | 60 | 102 | 70 | 61 | 56 |
| 17.10.2025 21:00 | 427 | 190 | 60 | 92 | 70 | 61 | 56 |
| 17.10.2025 22:00 | 310 | 146 | 62 | 94 | 71 | 63 | 57 |
| 17.10.2025 23:00 | 284 | 138 | 62 | 117 | 74 | 63 | 56 |
| 18.10.2025 00:00 | 145 | 71 | 63 | 88 | 71 | 63 | 58 |
| 18.10.2025 01:00 | 114 | 63 | 65 | 106 | 73 | 64 | 58 |
| 18.10.2025 02:00 | 77 | 43 | 64 | 88 | 76 | 65 | 58 |
| 18.10.2025 03:00 | 106 | 54 | 61 | 90 | 77 | 60 | 52 |
| 18.10.2025 04:00 | 45 | 30 | 68 | 91 | 78 | 67 | 63 |
| 18.10.2025 05:00 | 100 | 52 | 63 | 95 | 73 | 61 | 58 |
| 18.10.2025 06:00 | 78 | 40 | 64 | 78 | 72 | 65 | 58 |
| 18.10.2025 07:00 | 249 | 115 | 59 | 86 | 70 | 60 | 53 |
| 18.10.2025 08:00 | 379 | 172 | 61 | 96 | 74 | 61 | 55 |
| 18.10.2025 09:00 | 488 | 214 | 59 | 100 | 72 | 61 | 54 |
| 18.10.2025 10:00 | 522 | 231 | 60 | 96 | 71 | 60 | 56 |
| 18.10.2025 11:00 | 599 | 257 | 58 | 100 | 70 | 60 | 54 |
| 18.10.2025 12:00 | 572 | 250 | 60 | 101 | 71 | 61 | 57 |
| 18.10.2025 13:00 | 585 | 240 | 57 | 90 | 67 | 57 | 52 |
| 18.10.2025 14:00 | 610 | 240 | 53 | 110 | 64 | 54 | 47 |
| 18.10.2025 15:00 | 516 | 226 | 58 | 100 | 72 | 59 | 54 |
| 18.10.2025 16:00 | 513 | 225 | 59 | 103 | 71 | 59 | 53 |
| 18.10.2025 17:00 | 541 | 245 | 61 | 118 | 72 | 62 | 57 |
| 18.10.2025 18:00 | 522 | 236 | 61 | 93 | 73 | 61 | 56 |
| 18.10.2025 19:00 | 524 | 231 | 60 | 88 | 70 | 60 | 55 |
| 18.10.2025 20:00 | 491 | 216 | 59 | 98 | 70 | 60 | 54 |
| 18.10.2025 21:00 | 343 | 156 | 61 | 99 | 72 | 62 | 56 |
| 18.10.2025 22:00 | 243 | 117 | 63 | 110 | 72 | 64 | 58 |
| 18.10.2025 23:00 | 310 | 141 | 61 | 93 | 71 | 60 | 55 |
| 19.10.2025 00:00 | 160 | 78 | 60 | 84 | 73 | 61 | 53 |
| 19.10.2025 01:00 | 102 | 53 | 60 | 89 | 73 | 57 | 53 |
| 19.10.2025 02:00 | 66 | 34 | 61 | 85 | 74 | 60 | 53 |
| 19.10.2025 03:00 | 29 | 18 | 63 | 85 | 74 | 63 | 59 |
| 19.10.2025 04:00 | 36 | 20 | 62 | 106 | 76 | 65 | 59 |
| 19.10.2025 05:00 | 30 | 18 | 64 | 79 | 71 | 67 | 61 |
| 19.10.2025 06:00 | 41 | 23 | 66 | 82 | 74 | 66 | 63 |
| 19.10.2025 07:00 | 143 | 71 | 62 | 89 | 75 | 63 | 55 |
| 19.10.2025 08:00 | 199 | 100 | 64 | 99 | 76 | 64 | 58 |
| 19.10.2025 09:00 | 232 | 118 | 66 | 107 | 77 | 65 | 61 |
| 19.10.2025 10:00 | 316 | 143 | 60 | 112 | 75 | 60 | 54 |
| 19.10.2025 11:00 | 340 | 154 | 60 | 115 | 72 | 61 | 55 |
| 19.10.2025 12:00 | 435 | 195 | 61 | 109 | 72 | 63 | 57 |
| 19.10.2025 13:00 | 513 | 224 | 59 | 93 | 70 | 59 | 56 |
| 19.10.2025 14:00 | 432 | 195 | 60 | 116 | 73 | 62 | 55 |
| 19.10.2025 15:00 | 450 | 202 | 61 | 103 | 72 | 60 | 56 |
| 19.10.2025 16:00 | 423 | 184 | 59 | 97 | 71 | 59 | 55 |
| 19.10.2025 17:00 | 408 | 186 | 60 | 100 | 71 | 60 | 56 |
| 19.10.2025 18:00 | 471 | 210 | 60 | 110 | 71 | 61 | 54 |
| 19.10.2025 19:00 | 412 | 186 | 60 | 90 | 72 | 61 | 55 |
| 19.10.2025 20:00 | 386 | 168 | 58 | 92 | 70 | 59 | 54 |
| 19.10.2025 21:00 | 237 | 119 | 64 | 113 | 76 | 64 | 59 |
| 19.10.2025 22:00 | 155 | 78 | 65 | 105 | 76 | 65 | 59 |
| 19.10.2025 23:00 | 129 | 64 | 63 | 82 | 71 | 65 | 60 |
| 20.10.2025 00:00 | 46 | 25 | 65 | 94 | 75 | 66 | 62 |
| 20.10.2025 01:00 | 26 | 17 | 70 | 79 | 75 | 71 | 66 |
| 20.10.2025 02:00 | 21 | 14 | 70 | 88 | 75 | 71 | 67 |
| 20.10.2025 03:00 | 30 | 20 | 75 | 104 | 84 | 75 | 68 |
| 20.10.2025 04:00 | 27 | 16 | 66 | 102 | 81 | 64 | 63 |
| 20.10.2025 05:00 | 104 | 57 | 66 | 86 | 77 | 69 | 60 |
| 20.10.2025 06:00 | 404 | 191 | 63 | 105 | 74 | 65 | 58 |
| 20.10.2025 07:00 | 678 | 306 | 62 | 91 | 71 | 64 | 57 |
| 20.10.2025 08:00 | 611 | 270 | 60 | 87 | 69 | 61 | 56 |
| 20.10.2025 09:00 | 657 | 288 | 60 | 95 | 71 | 61 | 56 |
| 20.10.2025 10:00 | 655 | 284 | 59 | 90 | 69 | 60 | 55 |
| 20.10.2025 11:00 | 645 | 279 | 59 | 105 | 69 | 59 | 55 |
| 20.10.2025 12:00 | 620 | 268 | 59 | 91 | 69 | 59 | 55 |
| 20.10.2025 13:00 | 644 | 286 | 61 | 108 | 70 | 61 | 57 |
| 20.10.2025 14:00 | 610 | 273 | 61 | 93 | 71 | 62 | 58 |
| 20.10.2025 15:00 | 816 | 369 | 62 | 101 | 73 | 62 | 57 |
| 20.10.2025 16:00 | 903 | 405 | 62 | 104 | 73 | 63 | 57 |
| 20.10.2025 17:00 | 768 | 335 | 61 | 94 | 72 | 61 | 56 |
| 20.10.2025 18:00 | 559 | 257 | 63 | 105 | 73 | 63 | 58 |
| 20.10.2025 19:00 | 553 | 247 | 61 | 95 | 72 | 61 | 57 |
| 20.10.2025 20:00 | 457 | 205 | 60 | 113 | 72 | 61 | 56 |
| 20.10.2025 21:00 | 382 | 177 | 61 | 99 | 71 | 63 | 57 |
| 20.10.2025 22:00 | 235 | 114 | 62 | 113 | 77 | 62 | 55 |
| 20.10.2025 23:00 | 177 | 90 | 64 | 94 | 73 | 64 | 59 |
| 21.10.2025 00:00 | 47 | 30 | 68 | 119 | 78 | 66 | 61 |
| 21.10.2025 01:00 | 29 | 16 | 59 | 80 | 69 | 63 | 56 |
| 21.10.2025 02:00 | 25 | 17 | 71 | 91 | 78 | 72 | 67 |
| 21.10.2025 03:00 | 6 | 4 | 62 | 67 | 66 | 65 | 55 |
| 21.10.2025 04:00 | 36 | 24 | 74 | 87 | 80 | 78 | 72 |
| 21.10.2025 05:00 | 115 | 59 | 64 | 81 | 76 | 63 | 60 |
| 21.10.2025 06:00 | 437 | 209 | 64 | 106 | 75 | 67 | 60 |
| 21.10.2025 07:00 | 584 | 268 | 62 | 99 | 74 | 63 | 58 |
| 21.10.2025 08:00 | 704 | 310 | 60 | 111 | 69 | 61 | 56 |
| 21.10.2025 09:00 | 645 | 284 | 61 | 90 | 72 | 62 | 57 |
| 21.10.2025 10:00 | 616 | 261 | 58 | 94 | 69 | 59 | 53 |
| 21.10.2025 11:00 | 503 | 220 | 60 | 105 | 68 | 59 | 56 |
| 21.10.2025 12:00 | 601 | 258 | 59 | 100 | 69 | 58 | 54 |
| 21.10.2025 13:00 | 601 | 266 | 61 | 92 | 69 | 60 | 56 |
| 21.10.2025 14:00 | 582 | 259 | 61 | 106 | 71 | 62 | 56 |
| 21.10.2025 15:00 | 857 | 381 | 62 | 108 | 71 | 62 | 57 |
| 21.10.2025 16:00 | 826 | 368 | 61 | 117 | 72 | 63 | 57 |
| 21.10.2025 17:00 | 709 | 314 | 61 | 87 | 72 | 62 | 57 |
| 21.10.2025 18:00 | 541 | 245 | 61 | 102 | 74 | 61 | 55 |
| 21.10.2025 19:00 | 484 | 214 | 61 | 89 | 70 | 60 | 56 |
| 21.10.2025 20:00 | 479 | 211 | 61 | 86 | 70 | 61 | 56 |
| 21.10.2025 21:00 | 330 | 153 | 61 | 97 | 74 | 62 | 56 |
| 21.10.2025 22:00 | 185 | 90 | 62 | 117 | 70 | 61 | 57 |
| 21.10.2025 23:00 | 151 | 76 | 64 | 88 | 73 | 63 | 60 |
| 22.10.2025 00:00 | 69 | 39 | 61 | 84 | 71 | 64 | 56 |
| 22.10.2025 01:00 | 16 | 10 | 68 | 89 | 71 | 71 | 67 |
| 22.10.2025 02:00 | 8 | 7 | 81 | 98 | 91 | 85 | 73 |
| 22.10.2025 03:00 | 12 | 7 | 64 | 74 | 72 | 68 | 55 |
| 22.10.2025 04:00 | 17 | 14 | 74 | 88 | 81 | 79 | 68 |
| 22.10.2025 05:00 | 73 | 42 | 67 | 92 | 80 | 68 | 63 |
| 22.10.2025 06:00 | 331 | 157 | 62 | 92 | 73 | 63 | 57 |
| 22.10.2025 07:00 | 583 | 264 | 62 | 95 | 72 | 63 | 58 |
| 22.10.2025 08:00 | 626 | 274 | 59 | 93 | 70 | 60 | 56 |
| 22.10.2025 09:00 | 571 | 251 | 60 | 82 | 69 | 61 | 57 |
| 22.10.2025 10:00 | 626 | 269 | 58 | 90 | 68 | 58 | 53 |
| 22.10.2025 11:00 | 561 | 232 | 57 | 89 | 67 | 57 | 53 |
| 22.10.2025 12:00 | 554 | 233 | 57 | 87 | 67 | 56 | 53 |
| 22.10.2025 13:00 | 563 | 257 | 62 | 115 | 70 | 62 | 57 |
| 22.10.2025 14:00 | 601 | 260 | 60 | 94 | 69 | 60 | 54 |
| 22.10.2025 15:00 | 809 | 364 | 62 | 106 | 72 | 63 | 58 |
| 22.10.2025 16:00 | 782 | 350 | 62 | 102 | 73 | 62 | 57 |
| 22.10.2025 17:00 | 742 | 334 | 62 | 110 | 72 | 63 | 58 |
| 22.10.2025 18:00 | 604 | 274 | 62 | 98 | 73 | 63 | 58 |
| 22.10.2025 19:00 | 553 | 241 | 59 | 118 | 71 | 60 | 53 |
| 22.10.2025 20:00 | 423 | 190 | 60 | 97 | 70 | 60 | 56 |
| 22.10.2025 21:00 | 377 | 174 | 62 | 119 | 73 | 62 | 57 |
| 22.10.2025 22:00 | 200 | 93 | 57 | 95 | 70 | 58 | 52 |
| 22.10.2025 23:00 | 160 | 82 | 66 | 94 | 75 | 66 | 61 |
| 23.10.2025 00:00 | 52 | 30 | 61 | 74 | 72 | 68 | 55 |
| 23.10.2025 01:00 | 42 | 25 | 63 | 81 | 68 | 65 | 62 |
| 23.10.2025 02:00 | 5 | 4 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 23.10.2025 03:00 | 17 | 11 | 64 | 79 | 77 | 70 | 59 |
| 23.10.2025 04:00 | 29 | 20 | 69 | 79 | 75 | 72 | 66 |
| 23.10.2025 05:00 | 110 | 59 | 62 | 83 | 73 | 63 | 57 |
| 23.10.2025 06:00 | 358 | 169 | 64 | 95 | 74 | 65 | 58 |
| 23.10.2025 07:00 | 569 | 260 | 63 | 103 | 74 | 63 | 59 |
| 23.10.2025 08:00 | 625 | 276 | 61 | 109 | 72 | 61 | 56 |
| 23.10.2025 09:00 | 659 | 284 | 59 | 91 | 68 | 60 | 55 |
| 23.10.2025 10:00 | 553 | 240 | 59 | 93 | 68 | 60 | 54 |
| 23.10.2025 11:00 | 632 | 262 | 57 | 93 | 66 | 57 | 52 |
| 23.10.2025 12:00 | 643 | 273 | 58 | 90 | 67 | 57 | 53 |
| 23.10.2025 13:00 | 674 | 280 | 56 | 92 | 66 | 57 | 53 |
| 23.10.2025 14:00 | 687 | 296 | 59 | 88 | 68 | 60 | 54 |
| 23.10.2025 15:00 | 860 | 379 | 61 | 116 | 72 | 61 | 56 |
| 23.10.2025 16:00 | 863 | 374 | 60 | 103 | 71 | 60 | 54 |
| 23.10.2025 17:00 | 746 | 328 | 61 | 103 | 71 | 60 | 56 |
| 23.10.2025 18:00 | 595 | 266 | 61 | 110 | 73 | 62 | 55 |
| 23.10.2025 19:00 | 526 | 229 | 59 | 88 | 69 | 59 | 54 |
| 23.10.2025 20:00 | 448 | 200 | 60 | 101 | 71 | 61 | 54 |
| 23.10.2025 21:00 | 433 | 156 | 49 | 88 | 68 | 48 | 36 |
| 23.10.2025 22:00 | 168 | 75 | 58 | 86 | 68 | 59 | 54 |
| 23.10.2025 23:00 | 147 | 74 | 63 | 90 | 71 | 64 | 58 |
| 24.10.2025 00:00 | 83 | 42 | 60 | 86 | 70 | 60 | 54 |
| 24.10.2025 01:00 | 21 | 12 | 64 | 87 | 74 | 63 | 58 |
| 24.10.2025 02:00 | 21 | 12 | 58 | 76 | 62 | 60 | 56 |
| 24.10.2025 03:00 | 14 | 8 | 72 | 80 | 76 | 75 | 69 |
| 24.10.2025 04:00 | 27 | 16 | 63 | 79 | 72 | 61 | 59 |
| 24.10.2025 05:00 | 101 | 51 | 63 | 84 | 73 | 63 | 59 |
| 24.10.2025 06:00 | 359 | 171 | 63 | 94 | 74 | 65 | 59 |
| 24.10.2025 07:00 | 599 | 270 | 62 | 95 | 71 | 63 | 58 |
| 24.10.2025 08:00 | 641 | 284 | 61 | 106 | 70 | 61 | 57 |
| 24.10.2025 09:00 | 563 | 240 | 58 | 100 | 68 | 58 | 53 |
| 24.10.2025 10:00 | 500 | 219 | 60 | 98 | 69 | 59 | 55 |
| 24.10.2025 11:00 | 617 | 261 | 58 | 87 | 66 | 58 | 54 |
| 24.10.2025 12:00 | 724 | 303 | 58 | 100 | 68 | 59 | 54 |
| 24.10.2025 13:00 | 779 | 341 | 61 | 92 | 68 | 60 | 57 |
| 24.10.2025 14:00 | 710 | 318 | 62 | 92 | 71 | 62 | 57 |
| 24.10.2025 15:00 | 933 | 399 | 60 | 92 | 69 | 60 | 56 |
| 24.10.2025 16:00 | 923 | 406 | 61 | 101 | 71 | 61 | 57 |
| 24.10.2025 17:00 | 672 | 288 | 59 | 113 | 70 | 59 | 54 |
| 24.10.2025 18:00 | 604 | 273 | 62 | 109 | 72 | 62 | 57 |
| 24.10.2025 19:00 | 615 | 265 | 59 | 118 | 67 | 59 | 55 |
| 24.10.2025 20:00 | 530 | 230 | 58 | 106 | 68 | 59 | 54 |
| 24.10.2025 21:00 | 409 | 191 | 62 | 92 | 72 | 62 | 57 |
| 24.10.2025 22:00 | 205 | 104 | 64 | 103 | 74 | 64 | 59 |
| 24.10.2025 23:00 | 248 | 121 | 64 | 113 | 76 | 64 | 59 |
| 25.10.2025 00:00 | 102 | 50 | 62 | 81 | 72 | 62 | 56 |
| 25.10.2025 01:00 | 74 | 41 | 60 | 93 | 77 | 59 | 51 |
| 25.10.2025 02:00 | 33 | 20 | 65 | 83 | 73 | 65 | 61 |
| 25.10.2025 03:00 | 33 | 17 | 59 | 70 | 63 | 62 | 59 |
| 25.10.2025 04:00 | 17 | 10 | 69 | 99 | 72 | 70 | 67 |
| 25.10.2025 05:00 | 45 | 24 | 67 | 91 | 76 | 67 | 64 |
| 25.10.2025 06:00 | 94 | 57 | 71 | 95 | 83 | 72 | 61 |
| 25.10.2025 07:00 | 190 | 92 | 62 | 84 | 73 | 63 | 58 |
| 25.10.2025 08:00 | 298 | 142 | 61 | 119 | 73 | 61 | 54 |
| 25.10.2025 09:00 | 403 | 181 | 61 | 96 | 72 | 61 | 55 |
| 25.10.2025 10:00 | 513 | 221 | 58 | 90 | 68 | 60 | 54 |
| 25.10.2025 11:00 | 439 | 202 | 61 | 105 | 72 | 61 | 56 |
| 25.10.2025 12:00 | 513 | 228 | 61 | 102 | 70 | 61 | 56 |
| 25.10.2025 13:00 | 529 | 240 | 62 | 103 | 72 | 62 | 57 |
| 25.10.2025 14:00 | 480 | 217 | 61 | 105 | 71 | 61 | 56 |
| 25.10.2025 15:00 | 465 | 206 | 60 | 92 | 70 | 61 | 55 |
| 25.10.2025 16:00 | 437 | 196 | 61 | 85 | 71 | 61 | 56 |
| 25.10.2025 17:00 | 506 | 222 | 60 | 93 | 69 | 60 | 55 |
| 25.10.2025 18:00 | 571 | 246 | 58 | 89 | 71 | 59 | 53 |
| 25.10.2025 19:00 | 439 | 194 | 60 | 83 | 69 | 61 | 56 |
| 25.10.2025 20:00 | 407 | 183 | 60 | 97 | 72 | 61 | 55 |
| 25.10.2025 21:00 | 333 | 161 | 63 | 103 | 72 | 63 | 57 |
| 25.10.2025 22:00 | 243 | 120 | 63 | 101 | 75 | 63 | 57 |
| 25.10.2025 23:00 | 229 | 111 | 64 | 114 | 74 | 63 | 58 |
| 26.10.2025 00:00 | 133 | 69 | 60 | 102 | 69 | 61 | 55 |
| 26.10.2025 01:00 | 140 | 77 | 66 | 119 | 81 | 64 | 59 |
| 26.10.2025 02:00 | 121 | 63 | 66 | 93 | 78 | 65 | 58 |
| 26.10.2025 02:00 | 149 | 70 | 59 | 97 | 65 | 58 | 54 |
| 26.10.2025 03:00 | 170 | 84 | 62 | 114 | 73 | 61 | 56 |
| 26.10.2025 04:00 | 85 | 46 | 65 | 90 | 73 | 65 | 61 |
| 26.10.2025 05:00 | 29 | 19 | 66 | 86 | 74 | 67 | 61 |
| 26.10.2025 06:00 | 37 | 22 | 72 | 108 | 84 | 68 | 66 |
| 26.10.2025 07:00 | 99 | 56 | 65 | 108 | 82 | 65 | 58 |
| 26.10.2025 08:00 | 102 | 59 | 68 | 92 | 81 | 68 | 62 |
| 26.10.2025 09:00 | 215 | 103 | 61 | 111 | 72 | 62 | 57 |
| 26.10.2025 10:00 | 414 | 187 | 60 | 92 | 69 | 61 | 56 |
| 26.10.2025 11:00 | 347 | 165 | 62 | 96 | 74 | 62 | 57 |
| 26.10.2025 12:00 | 439 | 199 | 60 | 104 | 73 | 60 | 55 |
| 26.10.2025 13:00 | 439 | 204 | 62 | 98 | 74 | 62 | 57 |
| 26.10.2025 14:00 | 404 | 184 | 61 | 100 | 73 | 62 | 56 |
| 26.10.2025 15:00 | 416 | 186 | 60 | 104 | 73 | 59 | 54 |
| 26.10.2025 16:00 | 571 | 254 | 61 | 94 | 72 | 61 | 56 |
| 26.10.2025 17:00 | 455 | 200 | 60 | 102 | 70 | 60 | 54 |
| 26.10.2025 18:00 | 445 | 197 | 59 | 89 | 69 | 61 | 56 |
| 26.10.2025 19:00 | 262 | 120 | 59 | 92 | 69 | 61 | 55 |
| 26.10.2025 20:00 | 256 | 122 | 61 | 97 | 74 | 61 | 56 |
| 26.10.2025 21:00 | 158 | 76 | 60 | 99 | 72 | 60 | 57 |
| 26.10.2025 22:00 | 137 | 73 | 64 | 105 | 76 | 64 | 60 |
| 26.10.2025 23:00 | 109 | 54 | 60 | 83 | 69 | 63 | 57 |
| 27.10.2025 00:00 | 81 | 44 | 61 | 92 | 77 | 61 | 54 |
| 27.10.2025 01:00 | 15 | 12 | 56 | 82 | 69 | 58 | 48 |
| 27.10.2025 02:00 | 25 | 16 | 66 | 84 | 73 | 69 | 64 |
| 27.10.2025 03:00 | 20 | 11 | 61 | 73 | 64 | 63 | 60 |
| 27.10.2025 04:00 | 41 | 25 | 72 | 92 | 81 | 73 | 66 |
| 27.10.2025 05:00 | 96 | 51 | 65 | 88 | 79 | 66 | 61 |
| 27.10.2025 06:00 | 282 | 142 | 67 | 101 | 77 | 67 | 63 |
| 27.10.2025 07:00 | 675 | 308 | 62 | 96 | 72 | 64 | 59 |
| 27.10.2025 08:00 | 488 | 211 | 58 | 91 | 69 | 58 | 53 |
| 27.10.2025 09:00 | 432 | 192 | 60 | 89 | 70 | 61 | 56 |
| 27.10.2025 10:00 | 549 | 237 | 60 | 103 | 69 | 60 | 55 |
| 27.10.2025 11:00 | 596 | 255 | 58 | 94 | 69 | 57 | 53 |
| 27.10.2025 12:00 | 621 | 271 | 60 | 92 | 70 | 60 | 55 |
| 27.10.2025 13:00 | 661 | 285 | 59 | 86 | 70 | 60 | 55 |
| 27.10.2025 14:00 | 684 | 300 | 61 | 88 | 70 | 61 | 56 |
| 27.10.2025 15:00 | 882 | 395 | 62 | 103 | 71 | 62 | 58 |
| 27.10.2025 16:00 | 931 | 407 | 61 | 91 | 71 | 61 | 56 |
| 27.10.2025 17:00 | 657 | 290 | 60 | 100 | 70 | 62 | 56 |
| 27.10.2025 18:00 | 634 | 281 | 60 | 94 | 70 | 60 | 56 |
| 27.10.2025 19:00 | 401 | 182 | 60 | 108 | 72 | 60 | 54 |
| 27.10.2025 20:00 | 333 | 161 | 64 | 88 | 74 | 65 | 60 |
| 27.10.2025 21:00 | 308 | 149 | 63 | 114 | 73 | 63 | 57 |
| 27.10.2025 22:00 | 174 | 88 | 64 | 107 | 77 | 64 | 58 |
| 27.10.2025 23:00 | 164 | 90 | 66 | 106 | 81 | 66 | 60 |
| 28.10.2025 00:00 | 47 | 29 | 65 | 94 | 81 | 64 | 55 |
| 28.10.2025 01:00 | 24 | 16 | 68 | 107 | 74 | 69 | 62 |
| 28.10.2025 02:00 | 16 | 11 | 74 | 104 | 84 | 77 | 66 |
| 28.10.2025 03:00 | 11 | 8 | 71 | 94 | 76 | 74 | 67 |
| 28.10.2025 04:00 | 31 | 19 | 66 | 76 | 72 | 66 | 63 |
| 28.10.2025 05:00 | 97 | 54 | 67 | 106 | 80 | 67 | 59 |
| 28.10.2025 06:00 | 267 | 131 | 65 | 88 | 73 | 66 | 61 |
| 28.10.2025 07:00 | 596 | 278 | 63 | 99 | 73 | 64 | 60 |
| 28.10.2025 08:00 | 510 | 229 | 61 | 108 | 71 | 62 | 57 |
| 28.10.2025 09:00 | 491 | 221 | 61 | 98 | 71 | 61 | 56 |
| 28.10.2025 10:00 | 524 | 236 | 61 | 95 | 69 | 61 | 57 |
| 28.10.2025 11:00 | 599 | 259 | 59 | 100 | 69 | 59 | 54 |
| 28.10.2025 12:00 | 549 | 234 | 59 | 90 | 68 | 58 | 54 |
| 28.10.2025 13:00 | 627 | 271 | 59 | 99 | 69 | 60 | 56 |
| 28.10.2025 14:00 | 731 | 321 | 60 | 94 | 69 | 61 | 56 |
| 28.10.2025 15:00 | 823 | 368 | 62 | 105 | 72 | 61 | 57 |
| 28.10.2025 16:00 | 869 | 379 | 60 | 89 | 70 | 61 | 57 |
| 28.10.2025 17:00 | 693 | 305 | 60 | 94 | 70 | 60 | 56 |
| 28.10.2025 18:00 | 616 | 268 | 59 | 96 | 69 | 60 | 54 |
| 28.10.2025 19:00 | 539 | 237 | 60 | 90 | 71 | 60 | 55 |
| 28.10.2025 20:00 | 388 | 177 | 61 | 96 | 71 | 61 | 57 |
| 28.10.2025 21:00 | 338 | 166 | 66 | 100 | 76 | 65 | 62 |
| 28.10.2025 22:00 | 236 | 124 | 67 | 115 | 79 | 67 | 62 |
| 28.10.2025 23:00 | 180 | 93 | 65 | 107 | 76 | 66 | 60 |
| 29.10.2025 00:00 | 67 | 39 | 66 | 90 | 80 | 67 | 59 |
| 29.10.2025 01:00 | 59 | 32 | 61 | 100 | 73 | 59 | 54 |
| 29.10.2025 02:00 | 27 | 16 | 63 | 80 | 72 | 65 | 61 |
| 29.10.2025 03:00 | 13 | 8 | 68 | 91 | 87 | 69 | 54 |
| 29.10.2025 04:00 | 34 | 21 | 67 | 97 | 77 | 69 | 65 |
| 29.10.2025 05:00 | 85 | 44 | 63 | 88 | 76 | 63 | 59 |
| 29.10.2025 06:00 | 289 | 139 | 63 | 86 | 73 | 62 | 57 |
| 29.10.2025 07:00 | 510 | 234 | 62 | 94 | 72 | 63 | 58 |
| 29.10.2025 08:00 | 480 | 227 | 64 | 99 | 76 | 64 | 59 |
| 29.10.2025 09:00 | 551 | 246 | 61 | 110 | 71 | 62 | 56 |
| 29.10.2025 10:00 | 569 | 232 | 56 | 85 | 65 | 57 | 53 |
| 29.10.2025 11:00 | 611 | 260 | 58 | 92 | 68 | 58 | 52 |
| 29.10.2025 12:00 | 634 | 268 | 57 | 91 | 67 | 58 | 53 |
| 29.10.2025 13:00 | 639 | 277 | 59 | 94 | 68 | 60 | 55 |
| 29.10.2025 14:00 | 664 | 300 | 61 | 94 | 72 | 61 | 57 |
| 29.10.2025 15:00 | 808 | 353 | 60 | 115 | 71 | 60 | 55 |
| 29.10.2025 16:00 | 839 | 367 | 61 | 91 | 71 | 62 | 56 |
| 29.10.2025 17:00 | 682 | 310 | 63 | 106 | 74 | 63 | 58 |
| 29.10.2025 18:00 | 662 | 288 | 60 | 101 | 70 | 61 | 56 |
| 29.10.2025 19:00 | 483 | 212 | 59 | 110 | 69 | 60 | 54 |
| 29.10.2025 20:00 | 433 | 198 | 61 | 96 | 72 | 61 | 56 |
| 29.10.2025 21:00 | 359 | 165 | 61 | 93 | 72 | 61 | 56 |
| 29.10.2025 22:00 | 134 | 68 | 66 | 89 | 78 | 67 | 60 |
| 29.10.2025 23:00 | 169 | 85 | 64 | 101 | 74 | 64 | 59 |
| 30.10.2025 00:00 | 54 | 30 | 64 | 97 | 79 | 64 | 58 |
| 30.10.2025 01:00 | 43 | 28 | 68 | 96 | 76 | 70 | 63 |
| 30.10.2025 02:00 | 6 | 5 | 73 | 80 | 78 | 78 | 72 |
| 30.10.2025 03:00 | 36 | 21 | 63 | 89 | 74 | 66 | 55 |
| 30.10.2025 04:00 | 22 | 14 | 61 | 81 | 71 | 62 | 58 |
| 30.10.2025 05:00 | 78 | 43 | 65 | 85 | 77 | 64 | 58 |
| 30.10.2025 06:00 | 260 | 133 | 67 | 92 | 76 | 67 | 63 |
| 30.10.2025 07:00 | 476 | 218 | 63 | 96 | 72 | 63 | 57 |
| 30.10.2025 08:00 | 508 | 225 | 61 | 108 | 71 | 61 | 56 |
| 30.10.2025 09:00 | 501 | 228 | 62 | 100 | 71 | 63 | 58 |
| 30.10.2025 10:00 | 740 | 314 | 58 | 104 | 71 | 58 | 53 |
| 30.10.2025 11:00 | 689 | 299 | 59 | 93 | 69 | 59 | 56 |
| 30.10.2025 12:00 | 720 | 310 | 59 | 101 | 69 | 60 | 54 |
| 30.10.2025 13:00 | 777 | 338 | 60 | 103 | 70 | 60 | 55 |
| 30.10.2025 14:00 | 691 | 309 | 61 | 117 | 71 | 62 | 56 |
| 30.10.2025 15:00 | 828 | 365 | 61 | 91 | 71 | 60 | 56 |
| 30.10.2025 16:00 | 857 | 381 | 62 | 101 | 71 | 62 | 57 |
| 30.10.2025 17:00 | 668 | 298 | 60 | 102 | 70 | 60 | 57 |
| 30.10.2025 18:00 | 652 | 283 | 60 | 88 | 71 | 61 | 56 |
| 30.10.2025 19:00 | 544 | 251 | 62 | 107 | 72 | 61 | 56 |
| 30.10.2025 20:00 | 448 | 203 | 61 | 100 | 69 | 61 | 56 |
| 30.10.2025 21:00 | 359 | 169 | 63 | 99 | 73 | 63 | 58 |
| 30.10.2025 22:00 | 207 | 102 | 63 | 106 | 73 | 63 | 57 |
| 30.10.2025 23:00 | 204 | 103 | 67 | 106 | 76 | 67 | 60 |
| 31.10.2025 00:00 | 82 | 49 | 69 | 92 | 84 | 71 | 62 |
| 31.10.2025 01:00 | 55 | 30 | 60 | 83 | 70 | 59 | 54 |
| 31.10.2025 02:00 | 31 | 23 | 68 | 88 | 80 | 70 | 63 |
| 31.10.2025 03:00 | 35 | 24 | 68 | 92 | 85 | 71 | 58 |
| 31.10.2025 04:00 | 43 | 23 | 60 | 83 | 72 | 59 | 57 |
| 31.10.2025 05:00 | 27 | 17 | 66 | 86 | 71 | 66 | 62 |
| 31.10.2025 06:00 | 57 | 33 | 67 | 83 | 77 | 71 | 64 |
| 31.10.2025 07:00 | 145 | 73 | 63 | 96 | 77 | 64 | 57 |
| 31.10.2025 08:00 | 215 | 114 | 67 | 96 | 82 | 66 | 61 |
| 31.10.2025 09:00 | 384 | 176 | 61 | 96 | 70 | 63 | 56 |
| 31.10.2025 10:00 | 483 | 209 | 58 | 92 | 69 | 58 | 53 |
| 31.10.2025 11:00 | 582 | 248 | 58 | 86 | 68 | 59 | 55 |
| 31.10.2025 12:00 | 509 | 225 | 60 | 94 | 73 | 60 | 55 |
| 31.10.2025 13:00 | 439 | 196 | 59 | 92 | 71 | 60 | 56 |
| 31.10.2025 14:00 | 420 | 196 | 63 | 99 | 73 | 63 | 59 |
| 31.10.2025 15:00 | 513 | 230 | 61 | 91 | 70 | 62 | 57 |
| 31.10.2025 16:00 | 561 | 248 | 60 | 93 | 71 | 61 | 55 |
| 31.10.2025 17:00 | 552 | 245 | 60 | 102 | 69 | 60 | 56 |
| 31.10.2025 18:00 | 600 | 261 | 59 | 108 | 69 | 59 | 54 |
| 31.10.2025 19:00 | 508 | 231 | 61 | 109 | 71 | 62 | 56 |
| 31.10.2025 20:00 | 449 | 204 | 62 | 110 | 71 | 61 | 57 |
| 31.10.2025 21:00 | 328 | 151 | 60 | 95 | 72 | 60 | 56 |
| 31.10.2025 22:00 | 305 | 142 | 61 | 101 | 70 | 61 | 57 |
| 31.10.2025 23:00 | 241 | 114 | 62 | 106 | 73 | 61 | 56 |
| 01.11.2025 00:00 | 88 | 45 | 63 | 83 | 74 | 64 | 56 |
| Skupno | 289.943 | 130.119 | 60 | 119 | 71 | 61 | 56 |